# TD2

# Segmentation par masque Fixe et variable

## Segmentation par masque Fixe

# Exercice 1 :

Supposez que l’adresse IP d’une interface est 128.12.34.71 et le masque de sous-réseau 255.255.240.0. Trouvez les valeurs suivantes :

- Adresse de sous-réseau,

- ID d’hôte,

- Adresse de diffusion.

Corrigé :

Explications : en appliquant l’opération logique ET de l’adresse IP et du masque de sous-réseau nous obtenons l’adresse du sous-réseau. À partir de cette adresse, en effectuant un OU logique sur l’inverse du masque de sous-réseau nous obtenons l’adresse de diffusion. Puis, pour calculer la plage possible il suffit, en se basant sur le format binaire de l’adresse de sous-réseau, de prendre l’ensemble des adresses possibles en modifiant les bits constituant l’adresse d’un hôte (en prenant soin de ne compter ni l’adresse de diffusion (*.*.*.255) ni l’adresse de réseau (*.*.*.0)).

- 128.12.32.0

@IP (128.12.34.71) ET Msr (255.255.240.0)

donc logiquement on va calculer seulement le troisième octet donc 240 ET 34

on fait la conversion on binaire

240: 11110000

34: 00100010

ET= 00100000= 32

- 0.0.2.71

on refait le même travail mais avec l'inverse du masque: 255.255.240.0

on inverse 240: 11110000 pour obtenir 00001111 et on fait une opération ET logique avec la partie Hote :

inverse (240)=: 00001111

partie hote: 34: 00100010

ET logique:      00000010=2

- 128.12.47.255

@IP (128.12.34.71) [OU logique] l'inverse du masque (255.255.240.0)

On va calculer seulement le troisième octet donc 240 OU 34

34= 00100010

inverse (240) = 00001111

OU= 00101111

- 128.12.00101111.11111111 = 128.12.47.255

Exercice 2 :

Afin de disposer de sous réseaux, on utilise le masque 255.255.240.0 avec une adresse IP quelconque de classe B.

- Combien d’hôtes pourra-t-il y avoir par sous réseau ?

255.255.240.0  4 bits pour les sous réseaux et 12 bits pour machines  212 -2 machines / sous réseaux

- Quel est le nombre de sous réseau disponibles ?

24  16 sous réseaux

# Exercice 3 :

Une entreprise vient d’avoir l'adresse IP 214.123.155.0. Elle veut créer 10 sous réseaux distincts.

- Quel est la classe de ce réseau ? classe C

- Quel masque de sous réseau devez-vous utiliser ? 24 =16  réserver 4 bits pour sous réseau  masque 255.255.255.11110000 (bit pour sous réseau à 1) 255.255.255.240

- Combien d'adresses IP (machines ou routeurs) pourra recevoir chaque sous réseau ?

4 bits pour les machines  nombre machines = 24  =14machines/sous réseau

- Quelle est l'adresse réseau et de broadcast de chaque sous réseau ?

# Exercice 4 :

Parfois on utilise une autre notation pour les masques : Un masque de 25 bits signifie 255.255.255.128.

- Trouvez l’adresse de diffusion (broadcast) de 172.30.0.141/25

- Son adresse de sous-réseau.

- Quelles sont les adresses valides au sein du même sous-réseau ?

Correction

- 172.30.0.255

- 172.30.0.128

- 172.30.0.129 à 172.30.0.254 (126 hôtes)

# Exercice 5 :

Quelle adresse IP se trouve dans le même sous-réseau que 130.12.127.231 si le masque de sous-réseau est 255.255.192.0 ?

a) 130.12.130.1

b) 130.22.130.1

c) 130.12.64.23

d) 130.12.167.127

Correction

L’adresse c)130.12.64.23 est la seule dans le réseau 130.12.64.0/18.

# Exercice 6 :

A partir d’une adresse réseau et un masque de sous réseaux, déterminer les adresses machines valide :

1. 148.56.64.0 avec le masque 255.255.252.0

2. 52.36.0.0 avec le masque 255.255.0.0

3. 198.53.24.64 avec le masque 255.255.255.192

4.   132.56.16.0 avec le masque 255.255.248.0

5.   152.56.144.0 avec le masque 255.255.254.0

A partir d’une adresse réseau et un masque de sous réseaux, déterminer les adresses machines valide : pour déterminer l’adresse réseau adresse and & masque (1 and 1=  1)

- 148.56.64.0 avec le masque 255.255.252.0

255.255.252.0  11111111.11111111.11111100.00000000  10 bits pour machines

@ Réseau : 148.56.64.0 : 148.56.01000000.00000000

Première machine : 148.56.64.1

Dernière machine : 148.56.67.254

@ diffusion (mettre tous les bits host-id à 1) :148.56.67.255

- 52.36.0.0 avec le masque 255.255.0.0

Premières machines : 52.36.0.1

Dernières machines : 52.36.255.254

Adresse de broadcast : 52.36.255.255

- 198.53.24.64 avec le masque 255.255.255.192

@ Réseau

Premières machines : 198.53.24.01000001  198.53.24.65

Dernières machines : 198.53.24.01111110  198.53.24.126

@ Adresse de broadcast : 198.53.24.01111111  198.53.24.127

- 132.56.16.0 avec le masque 255.255.248.0

Premières machines : 132.56.00010000.00000001  132.56.16.1

Dernières machines : 132.56.00010111.11111110  132.56.23.254

Adresse de broadcast : 132.56.23.255

- 152.56.144.0 avec le masque 255.255.254.0

Premières machines : 152.56.10010000.00000001  152.56.144.1

Dernières machines : 152.56.10010111.11111110  152.56.145.254

Adresse de broadcast : 152.56.145.255

# Exercice 7 :

Compléter le tableau suivant :

| Adresse IP | 187.57.111.14 | 195.12.3.150 | 110.130.195.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe |  |  |  |
| Masque de sous-réseaux | 255.255.255.0 | 255.255.255.128 | 255.240.0.0 |
| Adresse du sous-réseau |  |  |  |
| Adresse de diffusion dans le sous-réseau |  |  |  |
| Nombre maximal d’ordinateurs qu’on peut raccorder dans le sous réseau |  |  |  |

Correction

| Adresse IP | 187.57.111.14 | 195.12.3.150 | 110.130.195.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe | B | C | A |
| Masque de sous-réseaux | 255.255.255.0 | 255.255.255.128 | 255.240.0.0 |
| Adresse du sous-réseau | 187.57.111.0 | 195.12.3.128 | 110.128.0.0 |
| Adresse de diffusion dans le sous-réseau | 187.57.111.255 | 195.12.3.255 | 110.143.255.255 |
| Nombre maximal d’ordinateurs qu’on peut raccorder dans le sous réseau | 28-2 | 27-2 | 220 - 2 |

# Exercice 8 :

Compléter le tableau suivant :

| Adresse IP | 121.150.112.4 | 190.132.130.12 | 194.12.23.71 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masque de sous-réseaux | 255.255.0.0 | 255.255.192.0 | 255.255.255.240 |
| Classe |  |  |  |
| Adresse du sous-réseau |  |  |  |
| Adresse de diffusion dans le sous-réseau |  |  |  |
| Nombre maximal d’ordinateurs qu’on peut raccorder dans le sous réseau |  |  |  |

Correction

| Adresse IP | 194.12.23.71 | 121.150.112.4 | 190.132.130.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masque de sous-réseaux | 255.255.255.240 | 255.255.0.0 | 255.255.192.0 |
| Classe | C | A | B |
| Adresse du sous-réseau | 194.12.23.64 | 121.150.0.0 | 190.132.128.0 |
| Adresse de diffusion dans le sous-réseau | 194.12.23.79 | 121.150.255.255 | 190.132.191.255 |
| Nombre maximal d’ordinateurs qu’on peut raccorder dans le sous réseau |  | 216-2 | 214-2 |