Workshop A : Gestion du réseau d’assurance

Fascicule 6: Redondance au premier saut HSRP

Contexte

La densité du trafic vers la zone DMZ (Zone D) a causé une certaine indisponibilité au niveau de la passerelle par défaut. Ceci a engendré des problèmes de communication au sein de l’entreprise. C’est pourquoi, vous, en tant qu’administrateur du réseau de la société STAR, avait été sollicité pour proposer une solution.

Pour ce faire, vous allez implémenter la redondance au premier saut au niveau de la zone D.

Objectifs

A la fin de cette manipulation, en répondant aux tâches demandées, vous serez capables de :

- Configurer un routeur actif HSRP.

- Configurer un routeur de secours HSRP.

- Vérifier le fonctionnement du protocole HSRP.

Tâches à réaliser

Pour cette sixième partie du Workshop, vous êtes amenés à faire les manipulations nécessaires sur la zone ZD pour accomplir les tâches suivantes :

- Tester le comportement du réseau de la zone D en cas de panne au premier saut

- Configurer le protocole HSRP

- Configurer les priorités HSRP sur les routeurs

Partie 1 : Vérification de la limite de la passerelle par défaut

Etant donné que chaque serveur de la zone D a été configuré avec une seule adresse de passerelle par défaut, toute rupture à ce niveau engendrera la discontinuité du service.

Ainsi, pour cette première partie, vous souhaitez tester le comportement du réseau dans le cas d’une éventuelle défaillance au niveau de la passerelle par défaut.

- Vérifiez la passerelle par défaut sur chaque serveur et précisez le routeur correspondant.

| Equipement | Passerelle par défaut | Routeur |
| --- | --- | --- |
| ZD-FTP Server | 192.168.40.254 | ZD-Routeur1 |
| ZD-DNS Server | 192.168.40.254 | ZD-Routeur1 |
| ZD-Mail Server | 192.168.40.254 | ZD-Routeur1 |
| ZD-Web Server | 192.168.40.254 | ZD-Routeur1 |

- Vous souhaitez maintenant vérifier la connectivité entre la zone DMZ de l’entreprise et le réseau de l’opérateur, i.e. le backbone publique.

- Vérifiez le chemin emprunté pour une communication entre le serveur ZD-FTP Server et le routeur Backbone-R5 (en utilisant l’adresse IP de l’interface série s0/0/0) avec l’utilitaire Tracert.

Affichez le résultat obtenu

b. Quel chemin a été emprunté ?

ZD-FTP server -> ZD-switch1 -> ZD-Router1 -> Backbone-R5

c. Refaites la même manipulation 2.a pour les autres serveurs et complétez ce tableau.

| Equipement | Chemin emprunté |
| --- | --- |
| ZD-DNS Server | …………………………. |
| ZD-Mail Server | …………………………. |
| ZD-Web Server | …………………………. |

- Vous allez maintenant observer le comportement du réseau en cas de panne.

- Envoyez une requête Ping avec l’option -t entre le serveur ZD-FTP Server et le routeur Backbone-R5. Veuillez laisser la fenêtre de l'invite de commande ouverte dans toute cette partie.

NB: Avec l’option -t, l'envoi des requêtes ping se poursuit jusqu'à ce que vous appuyiez sur Ctrl+C ou jusqu'à ce que vous fermiez la fenêtre de l'invite de commande.

- Au cours de l'envoi des requêtes Ping, désactivez l’interface F0/5 sur le commutateur ZD-Switch2. Qu'advient-il du trafic Ping? Expliquez.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Affichez le résultat obtenu:

- Réactivez l’interface F0/5 sur le commutateur ZD-Switch2. Vérifiez que la connectivité est bien rétablie.

- Arrêtez la requête Ping.

Partie 2 : Configuration du protocole HSRP

Dans cette partie, vous souhaitez insérer une redondance au niveau du premier saut de la zone ZD pour améliorer la tolérance aux pannes.

- Configurez le protocole HSRP sur le routeur ZD-Router2 avec les paramètres suivants :

- Version: 2

- Numéro du groupe: 1

- Routeur virtuel: 192.168.40.40

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Configurez le protocole HSRP sur le routeur ZD-Router1 en utilisant les mêmes paramètres que la question précédente.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Affichez la configuration du protocole HSRP sur le routeur ZD-Router1

- Quelle est l'adresse MAC du routeur virtuel ?

…………………………………………………………………………………………

- Quelles sont l'adresse IP et la priorité du routeur ZD-Router1 ?

…………………………………………………………………………………………

- Vérifiez le rôle de chaque routeur. Quelle commande avez-vous utilisé ?

………………………………………………………………………………………….

Remplissez le tableau suivant:

| Routeur | Rôle |
| --- | --- |
| ZD-Router1 | ………………………………. |
| ZD-Router2 | ………………………………. |

- Expliquez comment le protocole HSRP a choisi le routeur actif ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partie 3 : Vérification de de la configuration HSRP

Vous souhaitez maintenant vérifier le comportement du protocole HSRP en cas de panne au niveau du premier saut.

- Lancez une requête Ping avec l’option –t à partir du serveur ZD-FTP Server vers le routeur Backbone-R5.

- Simulez une panne en désactivant l’interface F0/5 sur le commutateur ZD-Switch2.

- Vérifiez le rôle de chaque routeur.

| Routeur | Rôle |
| --- | --- |
| ZD-Router1 | ………………………………. |
| ZD-Router2 | ………………………………. |

- En vérifiant le résultat de votre Ping, est ce que la connectivité est maintenue entre la zone D et le backbone publique? Pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Proposez une solution pour résoudre le problème.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Arrêtez le Ping et réactivez le port F0/5 sur le commutateur ZD-Switch2.

Partie 4 : Modification de la priorité HSRP

Vous souhaitez maintenant inverser les rôles des routeurs ZD-Router1 et ZD-Router2 afin de définir le routeur ZD-Router1 comme routeur actif.

- Modifiez la priorité HSRP du routeur ZD-Router1 pour qu’il soit élu en tant que routeur actif. Donnez la commande utilisée :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Vérifiez le rôle du routeur ZD-Router1. Quelle commande avez-vous utilisée ?

………………………………………………………………………………………………

Affichez le résultat de la commande :

- Expliquez le résultat obtenu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Proposez une solution pour forcer à nouveau le processus d’élection HSRP. Donnez la commande utilisée :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Vérifiez le rôle du routeur ZD-Router1. Affichez le résultat de la commande :

Bon travail