Correction TD 1

Numérisation

Exercice 1 :

On désire enregistrer une chanson de durée 15 mn sur un CD de qualité HiFi.

- Déterminer la fréquence minimale d’échantillonnage sachant que la fréquence maximale du signal est de 20 KHz (Fmax).

Réponse :

Critère de Shannon : Pour qu’un échantillonnage soit représentatif du signal analogique, il faut que ce dernier ne varie pas trop pendant la durée Te. Un choix judicieux de cette fréquence d’échantillonnage est imposé par le critère de Shannon : la fréquence d’échantillonnage doit être au moins égale au double de la plus grande des fréquences du signal analogique

Fe  2Fmax.

- La fréquence minimale d’échantillonnage : Fe = 2*Fmax = 2*20*103 Hz = 40 KHz

- Calculer la taille du fichier à stocker sachant que chaque échantillon est codé sur 16 bits et que la fréquence d’échantillonnage est de 44,1 KHz.

Réponse :

1 échantillon -> 16 bits

N échantillons -> ? bits

Calcul du nombre d’échantillons N:

T : durée du signal

Te : Période d’échantillonnage

Fe : Fréquence d’échantillonnage

N= T/Te= T*Fe

AN

N=   15*60*44,1*10^3=39,690* 10^6 échantillons

Taille du fichier = Nombre d’échantillons * Taille d’un échantillon

AN

Taille du fichier= 39,690 * 10^6 * 16= 635,040 * 10^6 bit= 79,380 * 10^6  octet= 79,380 Mo

Exercice 2 :

Donner la séquence d’information codée à transmettre après avoir effectué une quantification linéaire par :

a) Excès

Réponse :

t

111

110

101

100

000

001

010

011

Se(t)

0

e

2e

3eeee

+Vmax

-e

-2e

-3e

-Vmax

| Vmax | 111 |
| --- | --- |
| 3 e | 110 |
| 2 e | 101 |
| e | 100 |
| 0 | 000 |
| - e | 001 |
| -2 e | 010 |
| -3 e | 011 |

Avec la quantification par excès, la valeur -Vmax ne sera jamais atteinte donc nous pouvons l’éliminer

Quantification par excès: -e 0 2e 3e 3e 2e e -e -2e -e 0 Vmax

La séquence d’information code avec excès sera :

001 000 101 110 110 101 100 001 010 001 000 111

b) Défaut

Réponse :

| 3 e | 111 |
| --- | --- |
| 2 e | 110 |
| e | 101 |
| 0 | 100 |
| - e | 000 |
| -2 e | 001 |
| -3 e | 010 |
| -Vmax | 011 |

Avec la quantification par défaut la valeur +Vmax n’est jamais atteinte

Quantification par défaut : -2e -e e 2e 2e e 0 -2e -3e -2e -e 3e

La séquence d’information code avec défaut sera :

001 000 101 110 110 101 100 001 010 001 000 111

Exercice 3 :

On considère des signaux téléphoniques compris dans l’intervalle [-3072v ; 3072v]. En supposant que l’échelle de quantification est linéaire et comprend 2048 plages.

  - Donner la dimension du pas de quantification.

Réponse :

Pour notre signal :

- Vmax = 3072 V

- N = 2048 plages

Le pas de quantification est exprimé par :  ∆e=2VmaxN= 2*30722048=3 V

  - Déterminer le nombre de bits nécessaires au codage.

Réponse :

Le nombre de bits par code binaire (n) est exprimé par :

n = log2(N)

- N = log2(2048) = 11 bits

Exercice 4 :

On désire transporter du son numérique sur une voie de transmission. La largeur de bande de la voix humaine est supposée bornée supérieurement à 4000 Hz.  En appliquant le théorème de l’échantillonnage, le son est numérisé à 8000 Hz et codé sur 8 bits. Quel doit être le débit de la ligne utilisée ?

Réponse :

Le débit = fréquence d’échantillonnages (Fe) * nbre de bits par échantillon (N)

Fe = 8000 Hz = 8000 échantillons/s

N = 8 bits/échantillon

- Débit = Fe * N (bits/s) = 8000 * 8 (bits/s) = 64 000 (bits/s) = 64 Kbits/s