| Examen Semestre : 1 2 Session : Principale Rattrapage |  |
| --- | --- |
| Module : IP Essentials Enseignant(s) UP Réseaux Classes: 3A2 48 |  |
| Documents autorisés : NON Nombre de pages : 6 Calculatrice autorisée : NON Internet autorisée : NON |  |
| Date : 11/01/2022 Heure : 09h00 Durée : 1H30 |  |

**

| Observations | Nom et Signature du Correcteur | Nom et Signature du Surveillant | Note /20 | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Exercice 1 (6pts) :

Un administrateur souhaite mettre en place un serveur DHCP pour faciliter la configuration IP des machines de la topologie illustrée dans la figure ci-dessous. Pour ceci, il a choisi d’utiliser l’adresse 192.168.2.0 pour la configuration du réseau Admin et l’adresse 192.168.3.0 pour le réseau Finance.

1. Préciser la classe et le type de l’adresse IPv4 du réseau Finance ? (0.5pt)

…………………………………………………………………………………………………

2. Combien de machines peut-on configurer dans ce réseau ? (0.25pt)

…………………………………………………………………………………………………

Ne rien écrire ici

3. Donner la plage d’adresses machines valides et l’adresse de diffusion de ce réseau. (1pt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. L’administrateur a bien configuré les différentes interfaces des routeurs ainsi que le serveur DHCP sur le routeur R3 :

R3(config)#ip dhcp pool  Admin

R3(config)#default-router 192.168.2.5

R3(config)#dns-server 192.168.2.6

R3(config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0

R3(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.6 192.168.2.9

R3(config)#ip dhcp pool  Finance

R3(config)#default-router 192.168.3.5

R3(config)#dns-server 192.168.2.6

R3(config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0

R3(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.3.6 192.168.3.9

4.a. Quels sont les paramètres qui peuvent être fournis par le serveur DHCP à une machine cliente appartenant au réseau Admin selon la configuration ci-dessus ? (0.75pt)

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.b. Combien d’adresses IP peuvent être attribuées par le serveur DHCP pour les machines du réseau Admin ? (0.5pt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.c. Préciser le message DHCP utilisé par le serveur pour proposer une adresse IP à une machine cliente, qui vient joindre un réseau. Donner le mode d’envoi (unicast, multicast, broadcast) de ce type de message. (1pt)

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.d. En testant, l’administrateur a constaté que les différentes machines (PC1, PC2, PC3, PC4) n’ont pas réussi à avoir des adresses IP de manière automatique. Expliquer la cause de ce problème. (1pt)

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.e. Expliquez comment peut-on résoudre le problème de 4.d. Sur quel routeur cette configuration doit être faite afin que le Pc1 reçoive correctement une adresse IP du serveur DHCP. (1pt).

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Exercice 2 (8 pts) :

N.B : Toute réponse non justifiée ne sera pas comptabilisée

Soit l’adresse réseau suivante : 172. 31.3.0/24. Les interfaces routeurs n’ont pas été comptabilisées dans les exigences de nombre d’@IP sous mentionnées

1. Est-il possible d’utiliser le préfixe proposé ? Justifiez (1pt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Proposer le préfixe optimal et vérifier si l’adresse réseau proposée est bien valide sinon quelle adresse de réseau pourrait répondre aux exigences de l’exercice. Justifiez (1pt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Adressage SR1

3. Pour le SR1 demandant 509 adresses IP valides :

3.a. Calculer le masque adéquat. (0.5pt)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3.b. Calculer l’adresse réseau du premier SR disponible. (0.75pt)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3.c. Donner à l’interface G0/0 de R7 la première adresse disponible dans la plage d’adresses.  (0.5pt)

R7 (G0/0) :

Adresse IP :…………………………………………………………………………………

3.d. Donner à l’interface fa0 de server1 la dernière adresse disponible dans la plage d’adresses.

(0.5pt)

Server1(fa0) :

Adresse IP :……………………………………………………………………………

Adressage SR2

4.On veut réserver l’adresse réseau du dernier sous réseau disponible pour le SR2.

4.a. Parmi les propositions suivantes, sélectionner la bonne adresse réseau pour SR2. Justifiez. (1.25 pt)

172.31.0.0/24           172.31.2.128/25            172.31.3.128/25             172.31.3.192/26

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Code : | ETUDIANT(e) Nom et Prénom : …………………………………………………... Classe: ………………………………………………….................... |
| --- | --- |

**

4.b. Déterminer l’adresse de diffusion de ce SR. (0.5pt)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adressage SR3

5. Suite à un échec de test de connectivité entre PC4 et PC5, on a vérifié la configuration du PC5 ci-dessous :

5.a. Corriger l’erreur en Justifiant. (1pt)

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.b. Donner la passerelle par défaut pour cette machine sachant que c’est la dernière adresse IP dans ce sous-réseau. (1pt)

………………………………………………………………………………………………….

Exercice 3 (6 pts) :

Soit la topologie réseau ci-dessous implémentant un plan d’adressage IPv6.

On suppose que PC1 a l’adresse IPv6 suivante :

@PC1 = 2001:0000:0000:00DA:0000:0000:FE00:EB60/64

1. Donner l’écriture la plus compressée de l’adresse. (0.5pt)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ne rien écrire ici

2. Quel est le type de cette adresse ? (0.5pt)

…………………………………………………………………………………………………

3. On suppose que PC1 a l’adresse MAC suivante : @MAC=00:37:6C:E2:EB:62

Déduire l’adresse « link-local » correspondante à PC1 de manière détaillée. (1pt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Quelle adresse IPv6, parmi les adresses @PC1 et Link-local, sera utilisée par PC1 pour communiquer avec PC2 ? Justifier. (0.5pt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Sachant que les valeurs des flags sont : M=0 et O = 0, quelle est la méthode de configuration d’adresses IPv6 utilisée pour attribuer une adresse unique globale à PC2 ? (0.75pt)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Quels sont les paramètres que PC2 va recevoir par défaut ? (0.75pt)

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Citer les différents messages échangés pour récupérer ces paramètres en précisant l’adresse source et l’adresse destination de chaque message. (1pt)

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Si PC2 veut compléter sa configuration réseau par une adresse DNS, proposer les solutions possibles à configurer. (1pt)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonne Chance