| Devoir Surveillé Semestre : 1 2 Session : Principale Rattrapage |  |
| --- | --- |
| Module : Réseaux de Communication Enseignant :Mériem Chekir, Linda Jedidi, Amina Zemzem, Zied Ben Ahmed, Jihène Ben Abderrazak , Moez Hizem, Ali Ghorbel, Mhamed Louzir, Mouhamed Bessem Ben Salah, Safa Chérif, Sassi maaloul Classe : 2A, 2P |  |
| Documents autorisés : OUI NON Calculatrices autorisées : OUI NON |  |
| Date : 13/11/2019 Durée : 1h Nombre de pages : 4 |  |

Exercice 1 (5 points) :

Un signal possède une bande fréquentielle de [10Hz,7800Hz].

- Quelle est la fréquence d’échantillonnage Fe minimale à choisir ? Justifier. 1pt

Fmin=2Fmax=2*7800=15600 Hz

- Combien d’échantillons obtient-on pour une minute d’enregistrement ? 1pt

Duree totale /Te = 60*Fe=936000 échantillons

- Les échantillons peuvent prendre 256 valeurs différentes.

  - Quel est le nombre de bits utilisé lors du codage binaire ? Justifier 0.5pt

2n>=N = 256 => n=8

  - Combien vaut le pas de quantification Δ si le signal varie de -10V à +10V ? 0.5pt

Δ = (Vmax – Vmin )/ N = (10 – (-10 ))/ 256 = 0.07 V

  - Expliquez l’impact de la variation de Δ sur la qualité du signal obtenu ? 1pt

Δ augmente => qualité diminue

Δ  faible => bonne qualité

  - Quel est le débit binaire D de ce signal numérisé ? 1pt

D = quantité info / durée d’envoi = 1 échantillon / Te = 8 / Te = 8*Fe= 124800 bit /s

Exercice 2: (6.5 points)

On désire traiter un texte numérique avant sa transmission.

- Citez deux avantages majeurs d’avoir des données numérisées. 2pts

- Rapidité ; Débit plus élevé

- Porté de transmission

- Stockage plus facile

- Traitement possible des données : compression/ contrôle des erreurs / cryptage

- Cout plus faible de communication ….

- Soit la partie du texte suivante « Bonjour Monsieur ».  La compression étant réalisée par un codeur Huffman.

- Expliquez le besoin d’un tel codeur ? 1pt

Compression des données

- La taille de cette partie de texte compressée étant de 38 bits.  En déduire le taux de compression sachant que le texte non compressé est sous le format ASCII (7 bits par caractère). 1pt

Taille des données compressées (Huffman ) = 38 bits

Taille des données non compressées (ASCII)  = 7 * 16 =112bits

taux de compression = 38 / (7*16 ) = 38%

- Soit la partie du texte suivante déjà compressée 001111. On désire protéger ce texte compressé contre les perturbations du canal. On choisit d’appliquer le codage CRC utilisant le polynôme générateur : x2 + x + 1 sur la séquence binaire donnée.

- Quel est le rendement de ce codeur ? 0.5pt

Taille des données avant codage = 6 bits

Taille des données après codage = 6 bits + 2 bits CRC = 8 bits

Taux de codage = 6/8

- Déterminer la séquence codée en détaillant votre codage. 1pt

R(x)= x+1 => CRC = 11 => mot codé : 001111 11

- Expliquez l’intérêt d’effectuer le codage canal après le codage source dans une chaine de transmission numérique. 1pt

Contrôle des erreurs de transmission

Exercice 3: (8.5 points)

Soit la séquence binaire suivante : 00101101

- Ces données vont être tout d’abord transmis sur un réseau local filaire à courte distance.

  - Quelle sera la forme du signal appropriée à générer ?  0.5pt

Signal numérique à variation continue de la tension

  - Comment appelle-t-on le type de codage qui génère un tel signal ? 0.5pt

Codage en ligne

  - Dans ce contexte, proposez un codage pour générer un signal qui garantit la synchronisation entre l’émetteur et le récepteur. Représentez le signal résultant. 1,5pt

Miller ou Manchester

(Un mauvais choix avec une représentation correcte = 0.5 point )

  - Citez un inconvénient et un autre avantage pour le type de codage mentionné. 1pt

Avantage : bonne résistance aux bruit / bonne synchronisation / pouvoir distinguer entre les bits 0 et les bits 1 / Effet joule négligeable ( Moyenne de l’énergie  = 0 )

Inconvénient : large bande donc n’est pas adapté pour tous les supports de transmission / complexité

  - Sachant que le Wifi utilise des hautes fréquences, peut-on envoyer ce dernier signal ? Expliquez. 1pt

Non, codage en ligne c’est la bande de base => on a besoin d’une transposition de la bande de fréquence

- On désire maintenant envoyer ces mêmes données sur une longue distance moyennant d’une transmission par transposition de fréquence.

  - Quelle est l’opération qui permet de réaliser cette transposition de fréquence. 0.5pt

Modulation

  - Représentez le signal obtenu en modifiant l’amplitude de la porteuse à deux états. 1pt

Bit 0 : amplitude A1

Bit 1 : amplitude A2

  - Déterminer le nombre maximal des bits à envoyer par état sachant que le support de transmission utilisé dispose d’une bande passante de largeur 50Mhz et d’une capacité de 1Gbits/s. 1pt

Nmax= C / 2*w = 10 bits

  - Déduisez le rapport signal sur bruit en décibel que peut supporter un tel canal de transmission. 1pt

SNR (db)=10* log10 (SNR) = 10* log10 ( 2 C/w -1 ) = 60,2 db

  - Quel est la rapidité de modulation maximale dans ce cas. 0.5 pt

Rmax=C / Nmax = 10 8 bauds

Bon courage